###### Утверждаю

Глава Нижнеборковского сельсовета ______________(А.Н.Часовских)

«06» декабря 2013г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области

на период 2014-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2014-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области, разработанный проектной группой «Градо» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрации Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 16850 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 1500 тыс. рублей; 2015 год - 1600 тыс. рублей; 2016 год - 1700 тыс. рублей; 2017 год - 1600 тыс. рублей; 2018 год - 1600 тыс. рублей; 2019 год - 1700 тыс. рублей; 2020 год - 1800 тыс. рублей; 2021 год - 1300 тыс. рублей; 2022 год - 1750 тыс. рублей; 2023 год - 1100 тыс. рублей; 2024 год - 1200 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов МО. |

1. Общая характеристика Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области

Нижнеборковский сельсовет  образован в 1992 году. Относится к южному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,6°C, среднемесячная температура июля +19,5°C, а января -8,5°C. Абсолютный максимум температуры +40°C, минимум -37°C.

С северной стороны граничит с Старороговским сельсоветом: граница идет в восточном направлении по логу «Рубежное», доходит до населенного пункта д.Нижняя Ровенка, проходит по его границе, доходит до лога «Пантюшкино», далее идет по днищу лога, доходит до пахотных земель и идет по пахотным землям в восточном направлении.  Граничит с МО «Поселок Горшечное» - граница идет в восточном направлении по пахотным землям. Также граничит с Сосновским сельсоветом. Граница идет в северо-западном направлении по пахотным землям, затем меняет, затем меняет направление на северо-восток и идет до ГЛФ, далее в том же направлении идет по ГЛФ. С восточной стороны граничит Новомеловским сельсоветом, граница идет восточном направлении по р.Мелавк, доходит до с.Новомеловое, меняет направление и идет по границе села до пахотных земель, проходит по пахотным землям, доходит до лога Рукавчик, огибает его, выходит на пахотные земли и идет по пахотным землям до ГЛФ (ур.Зверево), далее проходит по ГЛФ, выходит на пахотные земли, меняет направление на 90 градусов и идет по пахотным землям. С южной и западной стороны с Белгородской областью. Протяженность МО с севера на юг составляет 12,5 км, с запада на восток 12  км. Площадь сельсовета -90,091 кв. км, что составляет  6,5%  территории района. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную реками и оврагами. Общая протяженность рек по Нижнеборковскому сельсовету составляет 17,5 км. Все реки относятся к бассейну Днепра. В частности река Убля имеет протяженность по территории  12,5 км., реки Ровенка -5,0 км. Гидрологические условия для строительного освоения на большей части территории района благоприятные, и особенно на повышенной, водораздельной площади, где подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах 0-5 м.

Лесистость территории составляет 23%. Почвенный покров района довольно разнообразен. Основными типами почв района являются черноземы  74% и серые лесные почвы – 24%, почвы других типов составляют 2%. По механическому составу почвы тяжелосуглинистые – 91,9%, среднесуглинистые – 6,4%, легкосуглинистые – 0,9%, глинистые – 0,1%, супесчаные – 0,4%, песчаные – 0,3%. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 80,5 % территории района – 14529,4 га, из них 11855 га – пашня).

Что касается наличия полезных ископаемых, то крупных месторождений полезных ископаемых к настоящему времени не выявлено, есть небольшие месторождения глины, суглинков, силикатные пески, мел. Использовать их на перспективу можно для выработки кирпича, песчаных блоков и т.д.

Месторождения не разрабатываются:

- Горно-геологические условия благоприятные. Мел с.Верхние Борки площадь 2га..

В состав муниципального образования входят 8 населенных пунктов. Административным центром является с.Нижние Борки. Население на 1 января 2012 года составляет 1142 чел. Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения до 100 – 62%. Плотность населения – 13 чел./кв.км.

Общая площадь Нижнеборковского сельсовета составляет  90,091   км2.

Численность населения на начало 2013 года составила  1135 человек.

Уровень развития экономики Администрации Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области является (не) достаточным для формирования муниципального бюджета. Администрация Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в Курской области.

В экономике Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области занято 350 человек.  Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории Нижнеборковского сельсовета являются сельское хозяйство.

Среди основных предприятий – ООО «Восход».

В Нижнеборковскомо сельсовете Горшеченского района Курской области развита социальная инфраструктура: действуют 1 школа, 5 ФАПов, 2 библиотеки, 3 центра культуры и досуга.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 4 магазина промышленных и продовольственных товаров, 4 предприятий бытового и социального обслуживания.

Общая площадь жилищного фонда Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 32571 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 28,7 кв. м / чел.

Жилищный фонд Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района на 100 % - индивидуальными домами.

2. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Нижнеборковского сельсовета

2.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Нижнеборковского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 471/32571 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | - |
| 2 | Теплоисточники | ед. | - |
| 3 | Тепловые сети | км. | - |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 15,4 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 6 |
| 6 | Канализационные сети | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 29,73 |
| 8 | Электрические сети | км. | 44,14 |

2.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса Нижнеборковского сельсовета

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | - |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 1 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 5 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 5 |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | 8 |

2.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Нижнеборковского сельсовета

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Курскоблводоканал» | водоснабжение |
| 2 | Горшеченский район электрических сетей | электроснабжение |
| 3 | ОАО «Курскгаз» | газоснабжение |

3. Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеборковского сельсовета

3.1. Схема системы холодного водоснабжения

3.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение Нижнеборковского сельсовета осуществляет ОАО «Курскоблводоканал» на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и  включает в себя:

- 6 водозаборных скважин, производительностью 84 куб.м. в сутки;

- 6 водонапорные башни;

- 15,4 км. водопроводных сетей.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. К зоне  холодного  водоснабжения относится четыре населенных пункта с.Нижние Борки, с.Болото, с.Вислое, с.мокрец. Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2012 год составила 5 км

В связи с тем, что на территории Нижнеборковского сельсовета в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса  водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Нижнеборковского сельсовета.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне Нижнеборковского сельсовета исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не  у  - Администрации Нижнеборковского сельсовета, не у эксплуатирующей организации – ОАО «Курскоблводоканал» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

3.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| № | Наименование объекта | Адрес местоположения | год ввода | объем, м3 | Глубина залегания, м | протяженность в м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня, скважина, водопровод | с.Нижние борки ул.Советская | 2003 | 15 | 52 | 1000 | Труба сталь 76 |
| 2 | Водонапорная башня, скважина, водопровод | с.Нижние Борки ул.Строителей | 2003 | 15 | 60 | 1000 | труба полиэтилен 63 |
| 3 | Водонапорная башня, скважина, водопровод | с.Болото ул.Раздольная | 2008 | 25 | 45 | 7410 | 6410-новый водопровод труба полиэтилен 110-4755 м 63-1482 м; старый - стальная труба 57- 1000м |
| 4 | Водонапорная башня, скважина, водопровод | с.мокрец ул.Хуторская | 2007 | 15 | 78 | - | - |
| 5 | Водонапорная башня, скважина, водопровод | с.Мокрец ул.Школьная | 2007 | 15 | 80 | 3000 | труба полиэтилен 63-1482м стальная 50-2000м |
| 6 | Водонапорная башня, скважина, водопровод | с.Вислое ул.Светлая | 2003 | 15 | 43 | 1700 | труба полиэтилен 75 |

3.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей Нижнеборковского сельсовета по итогам 2012 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Куб. м. |
| Население | 19 |
| Бюджетные учреждения |  |
| Итого | 19 |

3.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При   проектировании  системы   водоснабжения  определяются  требуемые   расход  воды   для   различных   потребителей. Расходование    воды  на  хозяйственно-питьевые      нужды  населения   является    основной   категорией    водопотребления.     Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство     жилой застройки для     Нижнеборковского сельсовета принято следующим:

- планируемая    жилая     застройка     на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется             внутренними системами водоснабжения;                                                                     - существующий   сохраняемый    малоэтажный    жилой    фонд  оборудуется ванными и              местными водонагревателями;                                                                                                                  - новое  индивидуальное  жилищное   строительство   оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Холодное водоснабжение | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |

4.1.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения Нижнеборковского сельсовета на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение поселка  организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети  необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой   старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной    пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах Нижнеборковского сельсовета по эксплуатируемому  водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории сельсовета сохраняется существующая и, в связи с освоением      новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система             водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений  гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое              водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны       санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны               санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех   водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок      обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с    нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для  нормальной  работы  системы   водоснабжения Нижнеборковского сельсовета планируется:                         - реконструировать   существующие  ВЗУ  заменой   оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;                                               - переложить      изношенные     сети,     сети   недостаточного      диаметра,     обеспечив подключение     всей    жилой    застройки  с   установкой   индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать    системы   технического   водоснабжения   из  поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоснабжения в Нижнеборковском сельсовете в срок до 2024 года

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 380  м3/сутки– строительство водонапорных башен в д. Нижняя Ровенка, с. Верхние Борки, с. Болото, с.Нижние Борки;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой  и существующей жилой (с. Болото - 3 км, с. Нижние Борки – 3 км) застройки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108м3);

- обеспечение очистки сточных вод поселения  объемом 200 м3/сутки;

- оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории п. Горшечное, либо на очистные сооружения Мелавского спиртзавода;

3.2. Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения  населения на территории Нижнеборковского сельсовета в настоящее время отсутствуют.

3.3. Схема системы водоотведения

Технические возможности для водоотведения населения на территории Нижнеборковского сельсовета в настоящее время отсутствуют.

3.3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная   схема водоотведения учитывает развитие Нижнеборковского сельсовета, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени                благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.    Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоотведения в поселке Солнцево в срок до 2024 года

| № | Наименование вида работ | Ориентировочные затраты, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водонапорной башни с.Вислое | 500 | 2015 |
| 2 | Ремонт водопроводной сети с.Вислое | 350 | 2016 |
| 3 | Замена водонапорной башни с.Нижние Борки ул.Спортивная | 500 | 2017 |
| 4 | Ремонт водопроводной сети с.нижние Борки | 1000 | 2018 |
| 5 | Ремонт водопровода с.Мокрец | 1500 | 2019 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей водоснабжение строящегося объекта с.Болото | 1000 | 2020 |
| 7 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения с.Болото, с.Нижние Борки, с.Мокрец, п.Мокрецкие Выселки | 12000 | 2014-2024 |
|  | Итого | 16850 |  |

Состав   и    характеристика, а   также местоположение производственных объектов системы  водоотведения   определяются  на  последующих стадиях проектирования. Для обеспечения     отвода     и    очистки     бытовых   стоков   на    территории          села предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой   доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования.  При   выборе    площадок под размещение новых сооружений обеспечить    соблюдение     санитарно-защитных   зон  от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений   и   иных объектов»      и   учесть наличие   согласованных   мест    выпуска очищенных стоков;

- утилизация     образующегося     осадка   на    площадках    канализационных очистных сооружений;

- подключение    всей    существующей   и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

4. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Нижнеборковского сельсовета.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Нижнеборковского сельсовета.

5. Создание   благоприятных     условий  для     привлечения    средств      внебюджетных источников   (в том   числе  средств   частных  инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с   целью  финансирования  проектов   модернизации  и  строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение    сетями    водоснабжения    и    водоотведения    земельных     участков,                  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

5. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения                                       и водоотведения

5.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии     с      действующим     законодательством    в    объем  финансовых               потребностей  на  реализацию    мероприятий     настоящей  программы включается весь комплекс   расходов,  связанных   с   проведением   мероприятий. К   таким       расходам относятся:                                                                                                                                     -  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;                     - приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не   относимые  на     стоимость      основных     средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные   налоговые   платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом,    финансовые   потребности    включают  в себя сметную стоимость       реконструкции и строительства производственных объектов   централизованных систем  водоснабжения  и  водоотведения.   Кроме  того,  финансовые  потребности  включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы      кредитов.  Сметная   стоимость  строительства  и    реконструкции     объектов определена в  ценах 2012 года.  За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной      документации    и   сметы- аналоги  мероприятий  (объектов),   аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация   мероприятий   схемы   предполагается   не    только   за      счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет   средств   внебюджетных   источников.

5.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Общий       объем       финансирования      реализации     схемы   с    водоснабжения и             водоотведения в 2013-2024 годах составляет:

- всего – 16850 тыс. рублей   - в том числе:

- местный бюджет - 800 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 5055 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 10995 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного   (реконструированного)    объекта   капитального   строительства  в точке подключения      к  сетям   инженерно-технического   обеспечения   (водоснабжения    и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться  на   основании    отдельного    договора,   заключаемого    организацией коммунального    комплекса   и   обратившимися   к   ней   лицами,    либо  в   договоре о подключении   должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.